Załącznik nr 1 do SIWZ

Konwersja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wstęp

Stowarzyszenie Metropolia Poznań otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w konkursie dotacji organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Projekt ten jest realizacją zapisanego w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 programu 1.1 – Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej.

Jednym z zadań w projekcie jest konwersja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej.

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konwersji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej mpzp) do postaci cyfrowej dla obszaru gmin - członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań (zwanych dalej gminami). Zamówienie polega na przetworzeniu części tekstowych i graficznych obowiązujących mpzp do postaci cyfrowej bazy danych przestrzennych.

2. W ramach przedsięwzięcia wykonawca wykona:

a) projekt cyfryzacji mpzp zawierający przyjęty model danych wraz z jego szczegółowym opisem, uwzględniający techniczne i organizacyjne warunki zapisane w SOPZ i uzgodnienia z Zamawiającym,

b) skanowanie części graficznych mpzp oraz cyfryzację części tekstowych mpzp,

c) georeferencję części graficznych mpzp,

d) spójne topologicznie wektorowe klasy obiektów części graficznych mpzp.

3. Czynności wymienione w punkcie I.2. będą wykonane w terminach zgodnych z harmonogramem, o którym mowa w punkcie II.2. SOPZ.

4. Zasięg przestrzenny Przedmiotu Zamówienia obejmuje gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z wyjątkiem miasta Poznań, tj. wszystkie gminy powiatu poznańskiego oraz gminy: Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem.

5. Szacunkowe zestawienie mpzp podlegających opracowaniu w ramach Przedmiotu Zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 do SOPZ.

6. Przedmiot zamówienia dotyczy wszystkich mpzp w zasięgu przestrzennym Przedmiotu Zamówienia, które w dniu 30.06.2014 posiadały status „obowiązujący”.

II. Szczegółowe wymagania i warunki dotyczące Przedmiotu Zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Zamówienia był wykonany w oparciu o wypracowany w ramach niniejszego zamówienia projekt cyfryzacji mpzp, który ma zostać opracowany na podstawie szczegółowych wskazań Zamawiającego w zakresie projektu cyfryzacji, zawartych w punkcie III.1. SOPZ oraz uzgadnianych na etapie zatwierdzania i realizacji projektu cyfryzacji przez Wykonawcę.

- Harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia

  - Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją Zamówienia Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy „Harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia” (zwany dalej Harmonogramem) zawierający co najmniej:

    - podział Przedmiotu Zamówienia na zadania,

    - czynności przeznaczone do wykonania w ramach danego zadania, w tym:

      - terminy pobierania mpzp od poszczególnych gmin,

      - terminy przetwarzania mpzp,

      - terminy przekazania Zamawiającemu mpzp do odbiorów częściowych,

      - proponowane terminy zakończenia odbiorów częściowych,

    - przewidywany termin odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia.

  - Harmonogram musi uwzględniać w szczególności następujące zasady:

    - opracowane cyfrowo mpzp są przekazywane do odbiorów częściowych etapowo,

    - podstawową jednostką rozliczeniową przy etapowaniu prac jest gmina – wszystkie mpzp danej gminy powinny być przekazywane w tym samym etapie pracy,

    - pierwszy etap przekazywania mpzp do odbiorów częściowych powinien być zaplanowany nie poźniej niż trzy miesiące od daty podpisania umowy i powinien obejmować nie mniej niż 20% liczby mpzp,

    - na 30 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego Wykonawca powinien przekazać rezultat ostatniego etapu przekazywania mpzp do odbiorów częściowych,

    - między pierwszym i ostatnim etapem przekazywania mpzp do odbiorów częściowych należy zaplanować conajmniej dwa etapy pośrednie ze zbliżoną liczbą mpzp, proporcjonalnie rozmieszczając je w czasie.

  - Harmonogram musi być dostarczony w formie papierowej oraz elektronicznej.

  - Opracowany Harmonogram nie może zawierać zapisów sprzecznych z postanowieniami SIWZ, umowy oraz złożonej oferty.

  - Harmonogram zatwierdzany jest przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od jego przedłożenia przez Wykonawcę, z tym, że Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do Harmonogramu. Wykonawca wprowadza zmiany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

  - W przypadku nieuzgodnienia Harmonogramu, w terminie 20 dni roboczych od jego przedłożenia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zasady udostępniania mpzp

  - Dokumenty mpzp będą udostępniane Wykonawcy przez gminy zgodnie z przyjętym Harmonogramem. Zamawiający będzie koordynował proces udostępniania mpzp poprzez nadzór nad terminowym przygotowaniem kompletnych danych przez gminy, prawidłową współpracą między Wykonawcą i gminami oraz szczegółowymi uzgodnieniami w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  - Dane dotyczące części graficznej mpzp będą udostępnione Wykonawcy przez gminy w postaci:

  - plików wektorowych, jeżeli gminy będą dysponowały takimi danymi;

  - plików rastrowych, jeżeli gminy będą dysponowały takimi danymi;

  - map papierowych, w każdym przypadku, gdy Wykonawca zgłosi taką potrzebę.

Dane w postaci elektronicznej będące w dyspozycji gmin zostaną przez nie przygotowane na oznakowanych nośnikach danych i za protokołem przekazane Wykonawcy.

  - Dane dotyczące części tekstowej dokumentów planistycznych będą udostępnione Wykonawcy przez gminy w postaci elektronicznej lub – jeśli takiej brak - w postaci papierowej. Dane w postaci elektronicznej będące w dyspozycji gmin zostaną przez nie przygotowane na oznakowanych nośnikach danych i za protokołem przekazane Wykonawcy.

  - Dokumenty papierowe będące w dyspozycji gmin będą przez nie udostępnione i za protokołem wypożyczone Wykonawcy na czas uzgodniony z gminami, zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem.

  - Wszelkie koszty związane z pozyskaniem danych źródłowych dokumentów planistycznych (skanowanie, transport itp.) pokrywa Wykonawca.

  - Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za przekazane/wypożyczone dokumenty i dane planistyczne, zobowiązany jest do ich zabezpieczenia w trakcie transportu, zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność.

  - Wszelkie odstępstwa od przedstawionego powyżej sposobu pozyskiwania danych źródłowych dokumentów planistycznych są możliwe wyłącznie za wyrażoną na piśmie zgodą gminy.

- Zasady udostępniania danych referencyjnych

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy Ewidencję Gruntów i Budynków w postaci:

    - plików wektorowych, jeżeli Zamawiający będzie dysponował takimi danymi,

    - plików rastrowych jeżeli Zamawiający nie będzie dysponował danymi wektorowymi.

  - Dane w postaci elektronicznej będące w dyspozycji Zamawiającego zostaną przez niego przygotowane na oznakowanych nośnikach danych i za protokołem przekazane Wykonawcy.

  - Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za przekazane dane, zobowiązany jest do ich zabezpieczenia w trakcie transportu, zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.

- Począwszy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca realizacji Zamówienia, raportu zawierającego:

- opis zaawansowania prac związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia wraz z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania,

- plan czynności przewidzianych na kolejny miesiąc realizacji Przedmiotu Zamówienia wraz z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania,

- wykaz wszelkich zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia wraz z propozycją działań zaradczych.

Raport musi być dostarczony w formie papierowej oraz elektronicznej.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego zagrożeń związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do przekazania żądanych próbek prac.

- Zamawiający będzie mógł skontrolować postęp prac na każdym etapie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

- W przypadku wykrycia błędów w przekazanym do kontroli materiale, informacje o wykrytych błędach Zamawiający przekaże Wykonawcy celem usunięcia błędów.

- Zakończenie realizacji zamówienia następuje w momencie podpisania protokołu z odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia.

- Techniczne parametry realizacji Przedmiotu Zamówienia

- Projekt cyfryzacji mpzp

  - Projekt cyfryzacji mpzp jest realizowany w oparciu o szczegółowe wskazania Zamawiającego zamieszczone w punkcie III.1. SOPZ i uzgodnienia na etapie zatwierdzania projektu cyfryzacji mpzp.

  - Projekt cyfryzacji mpzp uwzględnia zaproponowane przez Zamawiającego reguły dotyczące nazewnictwa danych cyfrowych (punkt IV SOPZ). Wykonawca zaproponuje w projekcie cyfryzacji mpzp przejrzystą strukturę katalogową danych cyfrowych.

  - Projekt cyfryzacji mpzp musi być dostarczony przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wraz z Harmonogramem, o którym mowa w punkcie 2 SOPZ. Projekt ten musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac na tworzeniem bazy danych. Tryb uzgodnień jest analogiczny do opisanego w punktach II.2.5. i II.2.6. SOPZ.

  - Projekt powinien opisywać m.in. model danych przestrzennych określający co najmniej:

    - typy obiektów wektorowych,

    - atrybuty poszczególnych typów,

    - rastrowe warstwy części graficznej mpzp i ich powiązania z innymi elementami bazy danych,

    - pliki cyfrowe części opisowej mpzp i ich powiązania z innymi elementami bazy danych

  - Model danych powinien przewidywać utworzenie dwóch typów obiektów: zasięgów mpzp oraz obszarów funkcjonalnych mpzp. Każdy z typów obiektów powinien być zrealizowany w zbiorach danych przestrzennych dla całego obszaru opracowania oraz osobno dla każdej gminy.

  - Typy obiektów „zasięgi mpzp” oraz „obszary funkcjonalne mpzp” powinny zawierać dane atrybutowe wg specyfikacji z Załącznika nr 2 do SOPZ.

1.7. Do atrybutu klasy obiektów „obszary funkcjonalne mpzp”, poz. 4 (wg Załącznika nr 2 do SOPZ) Wykonawca przygotuje spójny słownik wartości atrybutu. Do atrybutu poz. 6 (wg Załącznika nr 2 do SOPZ) obowiązuje słownik atrybutowy wg Załącznika nr 3 do SOPZ.

- Skanowanie i georeferencja

  - Skanowanie części graficznej mpzp należy wykonać w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi z głębią kolorów nie mniejszą niż 8 bitów w formacie TIFF bez kompresji w skali 1:1. Parametry skanowania należy dobrać tak, aby nie utracić treści dokumentów źródłowych. Zeskanowane materiały będące w posiadaniu Zamawiającego, które nie mają wystarczającej rozdzielczości i formatu należy powtórnie zeskanować.

  - Cyfryzację części tekstowych mpzp należy wykonać do formatu PDF wykorzystując dostarczone przez Zamawiającego dane cyfrowe lub analogowe. Dane cyfrowe pozyskane w formacie PDF wymagają kontroli czytelności. Dane w innej postaci cyfrowej wymagają przetworzenia do formatu PDF. Wszelkie dane, które nie posiadają wersji cyfrowej lub o niedostatecznej jakości wymagają zeskanowania w rozdzielczości minimum 200 dpi i zapisania w formacie PDF.

  - Georeferencję rastrów części graficznej mpzp należy wykonać do układu współrzędnych PL-2000 w dokładności odpowiadającej dokładności mapy ewidencyjnej. Punkty dostosowania należy wybierać spośród  szczegółów granic działek ewidencyjnych EGiB. W przypadkach szczególnych (niezgodność geometrii działek ewidencyjnych w części graficznej mpzp i w EGiB) można wykorzystać do georeferencji siatkę współrzędnych prostokątnych podkładowej mapy po uprzednim przetransformowaniu wartości współrzędnych do układu PL-2000. Jeśli to możliwe liczba punktów wpasowania powinna wynosić nie mniej niż 1 punkt na każde 2 dm2 mapy, jednak nie mniej niż 6 punktów na mapę; przy dużych arkuszach map liczba punktów wpasowania nie musi przekroczyć 20.

  - Z procesu georeferencji każdego pliku ma zostać przygotowany raport zawierający informacje o:

    - liczbie punktów dostosowania,

    - zastosowanym modelu transformacji afinicznej,

    - średnim błędzie transformacji i odchyleniach współrzędnych na każdym punkcie wpasowania (wraz ze współrzędnymi teoretycznymi i terenowymi),

    - przyczynach ewentualnego braku możliwości georeferencji pliku z oczekiwaną dokładnością (np. ze względu, na jakość materiałów źródłowych mpzp).

2.5. W wyniku skanowania i georeferencji Zamawiający otrzyma:

- zeskanowane, nieprzetworzone pliki rastrowe części graficznych mpzp w formacie TIFF,

- pliki części tekstowej mpzp w formacie PDF,

- zlokalizowane przestrzennie rastry części graficznych dokumentów planistycznych zawierających informacje o przeznaczeniu terenu w formacie geoTIFF z parametrami lokalizacji rastra zapisanymi w układzie współrzędnych PL-2000 wewnątrz pliku rastrowego oraz w pliku zewnętrznym typu Word File (.tfw) i definicją układu współrzędnych (plik .prj) zgodnym ze specyfikacją EPSG,

- raporty z georeferencji rastrów w formie papierowej oraz elektronicznej.

2.6. Rastry części graficznej mpzp, o których mowa w punkcie III.2.5.c) SOPZ powinny być przeźroczyste w obszarach wykraczających poza pierwotny rysunek części graficznej, a powstałych w wyniku obrotu rastra podczas georeferencji.

2.7. Przekazywane Zamawiającemu dane cyfrowe muszą zostać opatrzone nazewnictwem zgodnym z punktem V. SOPZ.

- Wektoryzacja

  - Wektoryzację mpzp należy wykonać zgodnie z projektem cyfryzacji, o którym mowa w punkcie III.1. SOPZ.

  - Wektoryzację zasięgów mpzp oraz obszarów funkcjonalnych mpzp przeprowadza się w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego Ewidencję Gruntów i Budynków. Granice wydzieleń mpzp oraz obszarów funkcjonalnych mpzp mają być opracowane w dokładności mapy ewidencyjnej i być topologicznie zgodne z granicami działek ewidencyjnych (w miejscach gdzie jest to uzasadnione).

  - Granice wydzieleń funkcjonalnych mpzp w miejscach, gdzie nie pokrywają się z granicami ewidencyjnymi powinny być wektoryzowane z dokładnością prezentowaną na części graficznej mpzp przetworzonej w wyniku georeferencji o której mowa w punkcie II.2.3. SOPZ.

  - Od zasady, o której mowa w punkcie III.3.3. SOPZ należy odstąpić w sytuacjach uzasadnionych, np. gdy parametr szerokości poszerzenia drogi jest niezgodny z graficznym przebiegiem tego poszerzenia. Każde takie odstępstwo wymaga raportowania. W raporcie należy podać identyfikator mpzp, nr działki ewidencyjnej wg EGiB, opis i przyczynę zastosowania odstępstwa.

  - Obiekty obszarów funkcjonalnych każdego mpzp muszą być spójne topologiczne. Suma powierzchni obszarów funkcjonalnych mpzp musi być zgodna z powierzchnią zasięgu danego mpzp.

  - Zwektoryzowane obiekty zasięgów mpzp oraz obszarów funkcjonalnych mpzp należy uzupełnić atrybutami zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem cyfryzacji mpzp.

  - Efektem wektoryzacji będą przekazane Zamawiającemu pliki opracowane w formatach ESRI Shapefile oraz GML wraz ze schematem aplikacyjnym XSD lub innym uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym oraz raporty odstępstw, o których mowa w punkcie III.3.4. Raporty muszą być dostarczone w formie papierowej i elektronicznej.

  - Przekazywane Zamawiającemu dane cyfrowe muszą zostać opatrzone nazewnictwem zgodnym z punktem IV. SOPZ.

- Reguły dotyczące nazewnictwa danych cyfrowych

- Powstałe w wyniku skanowania, georeferencji, wektoryzacji oraz przygotowania metadanych pliki cyfrowe są nazywane i umieszczane w strukturze katalogowej zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

- Nazwy plików cyfrowych powstałych w wyniku skanowania (punkt III.2.1. SOPZ) oraz powstałych w wyniku cyfryzacji części tekstowej mpzp (punkt III.2.2. SOPZ) składają się z dwóch członów: siedmiocyfrowego numeru TERYT gminy oraz trzycyfrowego symbolu identyfikującego mpzp w zbiorze dokumentów gminy. Człony te należy rozdzielić podkreślnikiem.

- Nazwy plików cyfrowych powstałych w wyniku cyfryzacji części tekstowych mpzp (punkt III.2.2. SOPZ) składają się z trzech członów: siedmiocyfrowego numeru TERYT gminy, trzycyfrowego symbolu identyfikującego mpzp w zbiorze dokumentów gminy oraz litery „T”. Człony te należy rozdzielić podkreślnikiem.

- Nazwy plików cyfrowych powstałych w wyniku georeferencji zeskanowanych map (punkt III.2.3. SOPZ) składają się z trzech członów: siedmiocyfrowego numeru TERYT gminy, trzycyfrowego symbolu identyfikującego mpzp w zbiorze dokumentów gminy oraz litery „G”. Człony te należy rozdzielić podkreślnikiem.

- Nazwy plików raportów z georeferencji rastrów części graficznej mpzp (punkt III.2.4. SOPZ) składają się z trzech członów: siedmiocyfrowego numeru TERYT gminy, trzycyfrowego symbolu identyfikującego mpzp w zbiorze dokumentów gminy oraz dwóch liter „RR”. Człony te należy rozdzielić podkreślnikiem.

- Nazwy plików cyfrowych warstw wektorowych mpzp (punkt III.3.7. SOPZ) składają się z dwóch członów: siedmiocyfrowego numeru TERYT gminy oraz litery „Z” oznaczającej warstwy zasięgów mpzp lub litery „F” oznaczającej warstwy obszarów funkcjonalnych.  Człony te należy rozdzielić podkreślnikiem. Dla plików cyfrowych obejmujących cały obszar opracowania w pierwszym członie zamiast numeru TERYT umieszcza się opis „AGLPOZN”.

- Nazwy plików raportów z odstępstw przy wektoryzacji (punkt III.3.4. SOPZ) składają się z trzech członów: siedmiocyfrowego numeru TERYT gminy, trzycyfrowego symbolu identyfikującego mpzp w zbiorze dokumentów gminy oraz dwóch liter „RW”. Człony te należy rozdzielić podkreślnikiem. .

- Pliki cyfrowe opisane w punktach IV.2.-IV.7. SOPZ oraz pliki udostępniane przez Zamawiającego Wykonawca umieszcza w strukturze katalogowej, zaproponowanej w projekcie cyfryzacji mpzp (punkt III.1.2 SOPZ).